Малогабаритный высоковольтный источник питания

МВИП 30/0.3-СТМ

1 Основные сведения об изделии

1.1 Назначение

Малогабаритный высоковольтный источник питания МВИП 30/0.3-СТМ предназначен для заряда накопительных конденсаторов, работающих в импульсных режимах с полным разрядом в электрогидравлических установках действие которых основано на эффекте Юткина.

Высоковольтный источник питания (в дальнейшем ВВИП) способен работать в непрерывном режиме при максимальном выходном напряжении 30 кВ.

Внешний вид опытного образца высоковольтного источника питания приведён на рис. 1.

Рабочие условия эксплуатации:

– температура окружающей среды от минус 10 до плюс 40ºС;

– относительная влажность воздуха до 90 %, при температуре плюс 35ºC;

– атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

Рисунок1 - Опытный образец высоковольтного источника питания ВВИП 50/8-СТМ

1.2 Технические характеристики

1.2.1. Входное напряжение

Питание переменным током осуществляется от однофазной сети переменного тока (1Ф+N+G) напряжением 220±22 В и частотой 50-60Гц.

1.2.2. Входной ток

Ток, потребляемый от сети 1А ± 5%

1.2.3. Выходное напряжение

Максимальное выходное напряжение 30 кВ ± 2%

Рабочее напряжение 25 кВ ± 2%

Полярность выходного напряжения – положительная относительно корпуса.

В систему управления электрогидравлической установки встраивается схемы обеспечивающие безопасную работу ВВИП.

1.2.4. Выходной ток

Максимальный выходной ток 2 А.

В систему управления электрогидравлической установки встраивается схема ограничения тока, чтобы ток перегрузки не превысил 110-процентный уровень от номинального максимального значения выходного тока.

Кроме того, обеспечивается автоматический переход в режим стабилизации напряжения в том случае, когда ток нагрузки ниже запрограммированного значения.

1.2.5. Мощность

Мощность ИП позволяет заряжать конденсаторы емкостью 2 мкФ с частотой от около 1 Гц до напряжения 20 кВ.

Запасенная в конденсаторе емкостью 2 мкФ энергия заряженного до 20кВ составит 0.4 кДж. С учетом кпд, запаса мощности и частоты заряда конденсатора средняя мощность установки составляет около 1 кВт.

Максимальная потребляемая мощность не более 2 кВт.